IP DESIGN SPECIFICATION

AES_Decryption_IP

AES-128 Decryption IP with AXI4-Lite & AXI4-Stream Interface

| Document No. | PRJ-AES-DEC-001 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 |
| Issue Date | 2026-03-08 |
| Classification | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |

# Rev. Revision History

| Rev | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-08 | H/W Design Team | Initial release |

# Acr. Acronyms & Definitions

본 문서에서 사용되는 약어 및 용어 정의입니다.

| Acronym | Definition |
| --- | --- |
| AES | Advanced Encryption Standard |
| AXI | Advanced eXtensible Interface (ARM AMBA) |
| ECB | Electronic Codebook (AES 운영 모드) |
| FND | Four-Digit 7-Segment Display (Basys3 출력 장치) |
| FSM | Finite State Machine |
| GF | Galois Field (유한체, GF(2^8)) |
| IP | Intellectual Property |
| InvSBox | Inverse Substitution Box (AES 역치환 표) |
| MixCol | MixColumns / InvMixColumns (AES 행렬 혼합 연산) |
| NIST | National Institute of Standards and Technology |
| RTL | Register Transfer Level |

# 1. Overview

## 1.1  IP 개요

AES_Decryption_IP는 AES-128(ECB 모드) 복호화 알고리즘을 하드웨어로 구현한 커스텀 IP입니다. DRAM_1에 저장된 AES-128 암호문(128-bit)을 AXI4-Stream Slave로 수신하고, CPU가 AXI4-Lite로 설정한 복호화 키로 10역라운드 연산을 수행하여 평문을 복원합니다. 복원된 평문은 AXI4-Stream Master를 통해 FND 컨트롤러로 전달됩니다.

## 1.2  시스템 연결 다이어그램

| 방향 (From → To) | 인터페이스 | 데이터 설명 |
| --- | --- | --- |
| CPU → AES_Dec_IP | AXI4-Lite Slave | 128-bit 복호화 키 설정 (4 x 32-bit Write) |
| DRAM_1 → AES_Dec_IP | AXI4-Stream Slave | AES-128 암호문 (128-bit 블록) |
| AES_Dec_IP → FND_CTRL | AXI4-Stream Master | 복호화된 평문 (128-bit, FND 출력용) |

## 1.3  IP 사양 요약

| 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| IP Name | aes_dec_axi_wrapper |
| Top Module | aes_dec_axi_wrapper (Verilog) |
| Sub Modules | aes_128_inv_core, aes_key_expansion, inv_sbox (x16) |
| AXI Interfaces | S_AXI (Lite), S_AXIS (128-bit), M_AXIS (128-bit) |
| Key Length | 128-bit (Encryption IP와 동일 키 사용 필수) |
| Algorithm | AES-128 Inverse Cipher (ECB 모드) |
| Inv S-Box | 16개 병렬 인스턴스 (1클럭에 전체 128-bit 치환) |
| Target Device | Xilinx Artix-7 (Basys3) / Vivado 2024.2 |

# 2. Module Hierarchy & Architecture

## 2.1  모듈 계층 구조

| 계층 | 모듈명 | 파일명 | 역할 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Top | aes_dec_axi_wrapper | aes_dec_axi_wrapper.v | AXI 인터페이스, 키 레지스터, Busy FSM |
| Sub-1 | aes_128_inv_core | aes_128_inv_core.v | AES-128 역코어: 5상태 FSM, 10역라운드 파이프라인 |
| Sub-2 | aes_key_expansion | aes_key_expansion.v | 라운드 키 확장 (Encryption IP와 공유) |
| Sub-3×16 | inv_sbox | inv_sbox.v | Inverse S-Box: 8-bit → 8-bit 역치환 |

## 2.2  내부 신호 연결

| 신호명 | From | To | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dec_key_128 | AXI-Lite FSM | aes_128_inv_core | 128 | 128-bit 복호화 키 |
| ciphertext_128 | S_AXIS 캡처 | aes_128_inv_core | 128 | 입력 암호문 |
| dec_start | Busy FSM | aes_128_inv_core | 1 | 복호화 시작 펄스 |
| inv_sbox_in[127:0] | state_reg (내부) | inv_sbox ×16 | 128 | 역ShiftRows 적용 후 InvSubBytes 입력 |
| inv_sbox_out[127:0] | inv_sbox ×16 | state_reg (내부) | 128 | InvSubBytes 출력 (16바이트 병렬 치환 결과) |
| dec_done | aes_128_inv_core | Busy FSM | 1 | 복호화 완료 플래그 |

# 3. Interface Description

## 3.1  AXI4-Lite Slave 인터페이스 (S_AXI)

| Signal | Dir | Width | AMBA Channel | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axi_awaddr | I | 5 | AW | 쓰기 주소 (Offset 선택) |
| s_axi_awvalid | I | 1 | AW | 쓰기 주소 유효 |
| s_axi_awready | O | 1 | AW | 쓰기 주소 수락 |
| s_axi_wdata | I | 32 | W | 쓰기 데이터 (복호화 키 32비트) |
| s_axi_wvalid | I | 1 | W | 쓰기 데이터 유효 |
| s_axi_wready | O | 1 | W | 쓰기 데이터 수락 |
| s_axi_bresp | O | 2 | B | 쓰기 응답 (OKAY=2'b00) |
| s_axi_bvalid | O | 1 | B | 응답 유효 |
| s_axi_bready | I | 1 | B | 마스터 응답 수락 |

## 3.2  AXI4-Stream Slave / Master 인터페이스

| Interface | Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S_AXIS | s_axis_tdata | I | 128 | 암호문 입력 (DRAM_1 출처, 128-bit 블록) |
| S_AXIS | s_axis_tvalid | I | 1 | 암호문 유효 신호 |
| S_AXIS | s_axis_tready | O | 1 | 수신 준비 (IDLE:1 / BUSY:0) |
| M_AXIS | m_axis_tdata | O | 128 | 복호화 평문 출력 (FND용) |
| M_AXIS | m_axis_tvalid | O | 1 | 복호화 완료 유효 신호 |
| M_AXIS | m_axis_tready | I | 1 | 하류 수신 준비 |

# 4. Register Map

## 4.1  레지스터 주소 맵

| Offset | Register Name | Field [Bit] | Access | Reset | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | DEC_KEY_REG_0 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | 복호화 키 하위 32비트 (key[31:0]) |
| 0x04 | DEC_KEY_REG_1 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | 복호화 키 [63:32] |
| 0x08 | DEC_KEY_REG_2 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | 복호화 키 [95:64] |
| 0x0C | DEC_KEY_REG_3 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | 복호화 키 상위 32비트 (key[127:96]) |

📌 NOTE: 복호화 키는 반드시 Encryption IP에 설정한 키와 동일해야 합니다. 불일치 시 복호화 결과가 올바르지 않습니다.

# 5. Functional Description

## 5.1  동작 개요 및 절차

- 키 설정 단계: CPU가 AXI4-Lite Write를 4회 수행 → DEC_KEY_REG_0~3에 복호화 키 로딩

- 암호문 수신 단계: DRAM_1에서 S_AXIS로 128-bit 암호문 스트리밍 → Busy FSM이 BUSY 전이

- 역연산 단계: aes_128_inv_core가 5상태 FSM으로 10역라운드 수행 → dec_done 출력

- 평문 출력 단계: M_AXIS를 통해 128-bit 평문을 FND 컨트롤러로 전달

## 5.2  aes_128_inv_core 내부 5상태 FSM

| 상태 | 동작 설명 | 출력 신호 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 초기 대기 상태 | done=0 | start = 1 → INITIAL |
| INITIAL | Round 10 초기 AddRoundKey: state = ciphertext XOR rk[10] | done=0 | 즉시 → ROUND_OP |
| ROUND_OP | Round 9→1: InvShiftRows → InvSubBytes → AddRoundKey → InvMixColumns | done=0 | round_cnt==1 → FINAL_RD |
| FINAL_RD | Round 0: InvShiftRows → InvSubBytes → AddRoundKey (InvMixColumns 생략) | done=0 | 완료 → DONE |
| DONE | done=1, data_out = 복호화 평문 | done=1 | 1클럭 후 → IDLE |

## 5.3  역연산 알고리즘 상세

| 역연산 단계 | 수행 내용 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| InvShiftRows | 4×4 상태 행렬 행을 역방향 순환 이동 (Row1: +1, Row2: +2, Row3: +3) | func_inv_shift_rows() 함수 |
| InvSubBytes | 16바이트 각각을 Inverse S-Box 역치환 | inv_sbox 모듈 16개 병렬 인스턴스, 1클럭 처리 |
| AddRoundKey | 현재 상태 XOR 해당 라운드 키 | aes_key_expansion 출력 직접 XOR |
| InvMixColumns | GF(2^8)에서 역행렬 곱셈 (계수: 9, 11, 13, 14) | gmul() 함수: GF 다항식 mod 0x11b, Round 0에서 생략 |

## 5.4  왕복 복호화 사용 예시

올바른 시스템 연결 시, Encryption IP 출력을 Decryption IP에 동일 키로 입력하면 원문이 복원됩니다.

평문(NPU 결과) → AES_Enc_IP → 암호문(DRAM_1 저장) → AES_Dec_IP → 평문(FND 출력)

# 6. Timing Specification

## 6.1  복호화 처리 시간 (Latency)

| 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 복호화 지연 (Latency) | 13 | Clock Cycles | INITIAL(1) + ROUND_OP(9) + FINAL_RD(1) + DONE(1) + 미세 오버헤드 |
| InvSubBytes 병렬 처리 | 1 | Clock Cycle | 16개 inv_sbox 동시 처리 |
| 최소 처리 시간 @ 100MHz | ~130 | ns | 약 13 Cycles × 10 ns |

## 6.2  타이밍 다이어그램

Clock:         __|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|

aresetn:       ___|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

s_axis_tdata:  _____________| CIPHER_128 |__________________________

s_axis_tvalid: _____________|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|__________________________

s_axis_tready: |‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|______________|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

[IDLE ..........][BUSY: INIT+ROUND_OP+FINAL][OUTPUT ..]

m_axis_tdata:  _________________________________________| PLAIN_128 |

m_axis_tvalid: _________________________________________|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|

# 7. Verification

## 7.1  검증 항목 및 결과

| TC-ID | 테스트 항목 | 검증 방법 | 예상 결과 | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | NIST 표준 벡터 복호화 | 시뮬레이션 | NIST 기대 평문과 일치 | PASS |
| TC-002 | 왕복 복원 검증 (Enc→Dec) | 양방향 파이프라인 | 원문 = 최종 복호화 결과 | PASS |
| TC-003 | 16개 InvSubBytes 병렬 처리 | 각 바이트 개별 검증 | 모든 바이트 정확히 치환 | PASS |
| TC-004 | InvMixColumns GF 연산 | 계수별 분리 검증 | 9/11/13/14 곱셈 결과 정확 | PASS |
| TC-005 | Enc-Dec 키 불일치 오류 검출 | 의도적 키 오류 | 복호화 결과 ≠ 원문 | PASS |
| TC-006 | 5상태 FSM 전이 검증 | State Trace | 모든 전이 순서 정상 | PASS |